# 融合短基线航向与机身运动信息的四足机器人GNSS/INS组合导航

# 摘要

四足机器人能够低速行走、原地转向和侧向移动，其运动方向与机身朝向经常分离，给卫星导航与惯性导航融合中的航向约束带来困难。本文提出一种融合短基线航向与机身运动信息的GNSS/INS方法，利用横向布置、名义间距为0.35 m的双天线接收机位置构造航向观测，并在误差状态扩展卡尔曼滤波中联合接收机速度、多普勒速度、机身倾角和水平速度。方法根据解状态与航向残差控制观测准入，通过有界协方差膨胀降低异常观测的影响。在三个实测序列中，完整融合的水平位置RMSE为0.055～0.098 m，航向RMSE为1.886°～2.434°。541个受控案例的成对比较表明，机身倾角使519个共同完成案例的横滚、俯仰误差均降低，中位降幅分别为1.072°和0.664°。保留航向的20 s位置与速度失锁中，机身水平速度使九种失锁位置的全窗水平RMSE中位数由7.961 m降至0.241 m；当全部GNSS观测同时失效时，该辅助受航向转换与更新调度的共同限制。另四段实测中的163～173 s有效GNSS观测间隔导致明显漂移，给出了长时间缺测的失效表现。结果说明，短基线航向与机身状态在观测可用时具有互补作用。

关键词： GNSS/INS；短基线航向；四足机器人；机身速度辅助；观测质量控制；GNSS失锁

# 1 引言

户外四足机器人需要持续获得位置和机身姿态，才能完成路径跟踪、环境感知和运动控制。与通常沿前进方向运动的地面车辆相比，四足机器人的运动方式更加灵活：机器人可以缓慢移动、横向迈步，也可以在位置变化很小的情况下转动机身。因此，利用卫星导航速度方向推断机身航向，容易在这些运动中出现偏差。惯性器件可以连续传播姿态，但陀螺偏置会随时间积累为航向误差。将两个GNSS天线刚性安装在同一机身上，可由基线方向提供与前进速度无关的外部航向信息。

紧凑型机器人留给天线的安装空间有限，短基线又会放大接收机位置差中的误差。在线性近似下，航向误差约等于基线横向误差与水平基线长度之比。以0.35 m基线为例，10 mm横向误差即可产生约1.6°角度误差。两台接收机各自较小的位置误差，经过作差后仍可能形成明显的航向波动。因此，短基线航向融合不仅需要正确的天线方向关系，还需要同历元配对、解状态筛选和角度残差检验。

载波相位测姿通过相对基线与整数模糊度联合求解提高方向精度。Teunissen（2010）的GNSS罗盘理论将已知基线几何引入整数最小二乘；Liu等（2022）进一步讨论了约束缠绕最小二乘的姿态求解。另一类方法在接收机解算输出层工作，将两个位置解作为组合导航的观测输入。Pavlasek等（2021）建立了采用双位置接收机的姿态估计不变扩展卡尔曼滤波。这两类路线的观测层次、噪声结构和输出可用性各有特点，在具体安装中需要同时比较角度误差与有效输出比例。

机器人自身还通过软件接口提供倾角和速度。这些信息已经存在于机载系统，具有较低的集成成本。直接使用机器人报告状态，与将IMU、关节编码器和接触观测共同融入滤波的接触辅助方法具有不同的信息结构，例如Hartley等（2020）的接触辅助不变滤波。尤其是机身速度转换到导航坐标系时需要姿态，若该姿态依赖双天线航向，速度辅助的作用也会随航向可用性改变。针对噪声变化和模型失配，Chang等（2021）将模糊逻辑与强跟踪机制引入容积卡尔曼滤波，Jiang等（2021）比较了自适应因子和渐消因子的作用；Wang等（2020）结合紧组合、稳健滤波和车辆约束研究陆载导航。GNSS/INS因子图和稳健优化从时间联合估计与异常值抑制角度提供了其他选择（Wen等，2021，2022；Yang等，2025）。递推滤波则可通过观测准入和协方差调整控制单次更新的影响。

本文围绕四足机器人上的紧凑双天线安装，研究短基线航向、机身倾角和机身速度怎样共同改善GNSS/INS估计，以及它们在不同失锁条件下的作用。方法以接收机位置解构造航向，在同一误差状态滤波器中接入各类辅助观测，并设置质量控制和有界观测降权。实验通过三个实测序列、成对消融和受控观测失效，区分自然场景精度、异常条件完成率及各项辅助信息的实际效果量。研究重点是已有信息的融合及适用条件，载波相位模糊度求解由相应接收机或外部对比方法承担。

# 2 原理与方法

## 2.1 传感器布置与误差状态滤波

实验平台为Unitree Go2四足机器人。两个GNSS天线固定于同一机身安装结构两侧，名义间距为0.35 m；沿机器人前进方向观察，GNSS1位于右侧，GNSS2位于左侧。机器人机身IMU提供惯性输入，SportModeState接口提供机身横滚、俯仰和速度。Fixposition Vision-RTK 2的相机侧朝前安装，其融合输出用于结果评价。

导航坐标系采用北—东—地（NED），滤波器机体系采用前—右—下（FRD）。名义状态包括位置、速度、姿态、陀螺偏置和加速度计偏置，对应活动误差状态为

δx = [δpT, δvT, δφT, δbgT, δbaT]ᵀ     (1)

五组误差均为三维向量，共构成15维活动误差状态。软件保留的六个比例因子槽位在本实验中固定为零。惯性机械编排利用角增量和速度增量传播名义状态，误差方程传播协方差；接入外部观测后，由扩展卡尔曼滤波计算误差修正并反馈至名义状态。协方差更新采用Joseph形式，姿态误差的处理沿用误差状态滤波框架（Solà，2017）。

每个满足条件的GNSS更新事件依次处理位置、基线航向、接收机速度、多普勒速度、机身水平速度和机身倾角。各观测共享同一位置、速度与姿态状态，因此一种观测除了直接约束其对应分量，也会通过协方差中的耦合项影响其他分量。区分各观测的准入条件与更新顺序，有助于解释后续消融和失锁实验。

## 2.2 位置、速度与杆臂补偿

GNSS1观测对应天线点，滤波器位置状态对应惯性点。位置观测模型为

hp(x) = pIMU + Cbnℓ1     (2)

其中，Cbn将机体系向量旋转至导航系，ℓ1为GNSS1相对于惯性点的配置杆臂。三个序列统一采用[0.03, 0.03, −0.30] m。接收机速度预测同时包含杆臂旋转速度补偿，使机身转动引起的天线点速度与惯性点平移得到区分。

接收机导航速度和多普勒派生速度作为两个独立开关的观测通道。前者直接来自接收机导航输出；后者利用GNSS1原始多普勒与卫星状态生成速度产品，再输入组合导航滤波器。多普勒速度要求至少五颗卫星，并以0.05 s为时间匹配容差，附带相应的有效性与不确定度信息。移除多普勒辅助时，普通接收机速度继续保留。两个通道共享接收机与卫星来源，其统计关系在结果解释中一并考虑。

## 2.3 短基线航向及质量控制

双天线位置按接收机整数时间标记严格配对，仅在两个接收机均为载波固定解时生成航向。设局部导航系中的基线为b = p2 − p1，则机身航向观测为

ψb = wrap[atan2(bE, bN) + π2]     (3)

基线由右侧天线指向左侧天线，与前进方向相差90°，因而式（3）增加相应转角。同历元配对避免将两次运动状态作差；缺少某一端位置、时间不匹配或水平投影为零时，该历元不生成有效航向。本文采用标量航向观测，在小倾角条件下将水平投影方向与机身欧拉航向关联。

航向残差在更新前进行角度缠绕：

rψ = wrap(ψ − ψb)     (4)

该处理将残差限制在主值区间，使±180°附近相邻方向保持连续。工作标准差标记设置0.5°下界。标记小于3°且残差幅值小于6°时使用正常权重；中间冲突区间将协方差乘以2.5；标记达到6°或残差达到15°时拒绝本次更新。软降权保留适度冲突观测的信息，硬门限则限制大幅角度跳变对滤波状态的直接作用。

## 2.4 机身倾角与水平速度辅助

机身横滚和俯仰作为两个弱姿态观测输入，单轴工作标准差为1.6°，时间匹配容差为0.02 s。该通道补充倾角信息，以有限权重约束惯性传播，而非将机身接口姿态直接覆盖滤波状态。

机身水平速度由接口速度和姿态旋转构造：

vH = ΠHCkHVvFLU ; C = Rz(ψA)Ry(−θSDK)Rx(φSDK)M     (5)

式中，M = diag(1, −1, −1)为本文采用的前—左—上到前—右—下转换，ΠH选择导航系的两个水平分量，ψA为速度预处理使用的基线航向流，kHV取1/0.962142（约1.03935），由BY2确定后固定使用。水平速度单轴工作标准差为0.132838 m/s。该转换按项目的接口坐标约定实施。水平速度匹配容差为0.08 s，仅加入水平观测；状态间协方差仍允许该更新影响垂直分量。

该辅助的有效性同时依赖航向与调度事件。基线航向用于速度坐标旋转，而机身观测通过至少保留位置、接收机速度或航向之一的有效GNSS事件进入滤波。因此，位置和速度失效而航向保留时，机身速度仍可更新；三者同时丢失时，辅助通道失去本实现中的独立更新入口。后续两类失锁实验据此设计。

## 2.5 有界观测协方差膨胀

通过准入的观测也可能出现质量下降。本文结合源质量信息与滤波新息，对基础观测协方差作有界放大：

R′ = aR ; a = min(amax, max[1, ameta, ainnov])     (6)

源质量因子ameta利用可获得的状态、工作不确定度、时间匹配和卫星质量信息。新息因子使用归一化分数zs = rsTSs−1rsds，其中Ss为新息协方差、ds为观测维数。分数不超过1.5时保持死区；超过死区后，放大因子按超出量的平方增长。分数超过2.5与4时，二次项系数分别使用1.2与1.6倍倍率，各来源基础系数和上限见表1。

表1 各观测的协方差膨胀系数与上限

| 观测来源 | 二次项系数 | 协方差倍率上限 |
| --- | --- | --- |
| GNSS位置 | 0.00003 | 5 |
| 接收机速度 | 0.04 | 8 |
| 短基线航向 | 0.03 | 10 |
| 多普勒速度 | 0.35 | 15 |
| 机身横滚与俯仰 | 0.02 | 10 |
| 机身水平速度 | 0.03 | 10 |

式（6）取两类质量因子的较大值，避免对同一观测重复累乘惩罚，同时用上限控制协方差增长。基础协方差构成下界。滑动中位数与MAD仅记录异常诊断。所有来源系数在三个序列中保持一致；实验分别评价该策略对完成率和误差的作用。

# 3 实验设计

## 3.1 实测序列与评价参考

实验采用同一机器人安装下的BY2、BY2H和BY2O三个实测序列，评价窗长分别为274、270和377 s，包含行走、转向和静止过程。BY2是唯一用于数值调参的序列，BY2H和BY2O沿用其模型、噪声、尺度和权重参数，没有再次调整数值参数，仅改变各序列的数据文件、窗口与初值。三个序列采用相同安装，用于比较固定参数在不同运动和接收机条件下的表现。

机身IMU与GNSS采用各自设备时间。采集时通过刻意踢动引起的机身IMU响应，结合接收机位置、速度的启动波动确定公共起点。位置统一转换至声明的双天线中点后进行比较，配置杆臂和事件对齐在各内部对照中保持一致。Fixposition融合轨迹作为共同参考，具有自身视觉和惯性输入，同时共享GNSS来源。因此，本文的误差指标描述与该商用参考的相对一致性；名义安装参数、接口速度坐标约定及事件对齐共同构成实验测量条件。

此外，采用2026年1月5日同一安装采集的NMB1～NMB4和XB1～XB4八段记录，评价既定参数在新记录中的表现。附加数据使用显式IMU间隔的连续性实现，滤波噪声、速度尺度和观测权重沿用BY2确定的数值。机身时间根据输入传感器的共同变化对齐：四段接收机与机身速度模长的相关峰为0.98～1.02 s，NMB1、NMB2的双天线航向变化率与机身陀螺角速度的相关峰均为1.14 s，改变平滑窗口后均为1.16 s。以直接IMU结果取0.1 s精度，将机身消息时间统一减去1.1 s，再关联基线航向生成水平速度观测。多普勒速度由各段原始RAWX/SFRBX数据重建。

附加实验比较航向质量控制与接收机速度基准和完整融合。两者采用相同初始化规则与共同评价时间点，八段记录均纳入可用性统计。商用参考平均输出间隔约0.05 s，记录时间呈成组到达，其相邻间隔最大值为0.108～0.115 s；附加数据统一采用不超过0.15 s的参考插值间隔，并在记录范围内匹配。输出支持以各段实际机身记录历元为分母。

## 3.2 内部配置与横向对比

内部实验设置十一种配置。三种结构基线分别为无在线航向更新的GNSS/INS、基础位置—航向融合，以及采用接收机速度与航向质量控制的融合。三者初始化均使用双接收机信息。基础位置—航向配置关闭接收机速度，使用2.933193°固定航向工作标准差；第三种基线同时改变速度使用和航向处理，因此二者差异按组合结构变化解释。

完整融合在航向质量控制基线上加入多普勒速度、协方差膨胀、机身倾角和机身水平速度。四种直接消融分别移除其中一项，保持其他观测与航向分支一致。另三种配置分别同时移除两类机身辅助、仅保留多普勒增量，或仅保留协方差膨胀。直接消融用于检验各项信息在同一滤波结构中的贡献。

外部比较包括双位置接收机IEKF、RTKLIB动基线、约束载波相位罗盘及Wen和OiSAM因子图路线。各方法输入横跨接收机位置解、伪距、载波、多普勒与惯性数据，并按各自初始化、输出点和有效支持集评价。IEKF的文献参数与项目参数配置分别保留，因子图的连续与分段初始化协议分别统计。该设计比较不同导航配置的实际输出和可用性。

## 3.3 受控扰动与两类失锁

主扰动集以BY2原始案例为基础，将60种扰动施加于九个指定位置，与未扰动案例合计541个案例。十一种配置对应5951次运行。另设45个失锁案例：全部GNSS丢失包含10、20和30 s三种时长，每种九个位置；保留航向而移除位置与速度包含10和20 s两种时长，每种九个位置，合计495次运行。再加入BY2H、BY2O上各十一种自然序列运行，总计6468次。

扰动修改记录中的观测，使各配置接受同一故障安排。全部失锁时，位置、接收机速度、多普勒速度和航向同时不可用；保留航向时，前三类平移观测不可用，基线航向与依赖该航向构造的机身速度继续满足对应条件。两类实验均将完整融合与移除机身水平速度的配置成对比较，以区分速度辅助在不同观测条件下的表现。

## 3.4 指标与成对统计

位置指标包括水平、垂直和三维RMSE，姿态分别评价缠绕后的航向误差、横滚误差和俯仰误差。消融以同一案例中“完整融合减去消融”的RMSE差值统计均值与中位数，负值表示完整融合误差较低。均值反映极端案例对整体的影响，中位数描述共同完成案例中的典型变化。

运行失败保留在完成率分母中，区分发散与初始航向不可用；成对误差仅使用双方均完成的案例，同时列出单侧完成情况。失锁指标采用包含故障前、故障中与恢复后的完整评价窗口。受控案例复用同一运动记录，因此以扰动案例和布置为描述单位，避免将相关采样点解释为独立实地重复实验。

# 4 实验结果

## 4.1 三个自然序列的位置与姿态

含在线短基线航向的配置在三个序列中均取得较低的航向误差。表2中，完整融合的航向RMSE分别为1.886°、1.934°和2.434°，无在线航向更新时分别为8.090°、7.137°和5.739°。在低速、转向和静止混合的记录中，含持续基线方向更新的配置具有更好的航向一致性。

表2 自然序列的水平位置与航向RMSE

| 序列 | 配置 | 水平RMSE（m） | 航向RMSE（°） | 匹配历元数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY2 | 无在线航向更新 | 0.0918 | 8.090 | 56642 |
| BY2 | 航向质量控制与接收机速度 | 0.0999 | 1.916 | 56642 |
| BY2 | 完整融合 | 0.0979 | 1.886 | 56642 |
| BY2H | 无在线航向更新 | 0.0629 | 7.137 | 58580 |
| BY2H | 航向质量控制与接收机速度 | 0.0687 | 1.941 | 58580 |
| BY2H | 完整融合 | 0.0684 | 1.934 | 58580 |
| BY2O | 无在线航向更新 | 0.0628 | 5.739 | 76548 |
| BY2O | 航向质量控制与接收机速度 | 0.0547 | 2.432 | 76548 |
| BY2O | 完整融合 | 0.0545 | 2.434 | 76548 |

完整融合的水平RMSE为0.0979、0.0684和0.0545 m，垂直RMSE分别为0.0490、0.0454和0.0459 m。相对航向质量控制基线，附加观测带来的自然序列航向变化较小，BY2O还出现轻微增加。航向质量控制与接收机速度配置已达到接近完整融合的航向精度，其他信息的作用进一步通过状态分量和扰动条件分析。

双接收机IEKF的文献参数配置得到约2.995°、2.209°和2.454°航向RMSE，对应水平RMSE为0.0975、0.0746和0.0543 m。本文方法在部分航向指标上较低，但位置指标并非全面优于该配置。BY2与BY2H的成对航向区间包含零，项目参数IEKF又改变了排序，包括更低的BY2航向RMSE。这些结果支持将比较重点进一步放在可解释的观测贡献与故障条件上。

## 4.2 受控扰动下的完成率

6468次运行中，6185次完成、193次发散、90次因初始航向不可用而停止；失败均发生在541案例的主扰动集中。表3给出完整融合、四种直接消融及航向质量控制基线的结果。

表3 每种配置在541案例中的运行结果

| 配置 | 完成 | 发散 | 初始航向不可用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航向质量控制与接收机速度 | 512 | 20 | 9 |
| 完整融合 | 519 | 13 | 9 |
| 移除多普勒速度辅助 | 518 | 14 | 9 |
| 移除协方差膨胀 | 513 | 19 | 9 |
| 移除机身倾角 | 519 | 13 | 9 |
| 移除机身水平速度 | 519 | 13 | 9 |

协方差膨胀使完成数由513增加到519，其中六个案例仅在完整融合中完成，没有相反的单侧案例。多普勒辅助增加一个完成案例。两类机身观测对完成数的影响较小，分别移除后仍完成519例。无在线航向基线完成521例，但其自然序列航向误差较大，说明完成率与状态精度需要共同衡量。

## 4.3 各项辅助观测的效果量

机身倾角对其直接约束的横滚和俯仰表现出最稳定的改善。在519个共同完成案例中，两项RMSE均下降，中位降幅分别为1.072°和0.664°，平均降幅分别为1.790°和1.027°。该结果表明，接口倾角为其余观测较弱约束的姿态分量补充了有效信息。

表4 启用各项辅助后的成对RMSE变化

| 辅助观测与指标 | 配对数 | 中位变化 | 平均变化 | 误差降低数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多普勒：水平位置（mm） | 518 | -0.14538 | -1.549 | 453/518 |
| 机身速度：水平位置（mm） | 519 | -1.11852 | -10.651 | 472/519 |
| 机身倾角：横滚（°） | 519 | -1.07200 | -1.790 | 519/519 |
| 机身倾角：俯仰（°） | 519 | -0.66380 | -1.027 | 519/519 |
| 协方差膨胀：水平位置（mm） | 513 | +0.98121 | +24.245 | 115/513 |
| 协方差膨胀：航向（°） | 513 | +0.00026 | -1.739 | 190/513 |

表中差值均为完整融合减去相应消融，负值表示误差降低。均值与中位数共同显示了典型案例和较严重扰动之间的差异。

机身水平速度在472个配对中降低水平RMSE，平均降幅为10.65 mm，中位降幅为1.12 mm。均值明显大于中位数，说明较少数扰动案例具有更大的收益。水平更新也会通过状态协方差影响垂直估计：365个案例的垂直RMSE增加，但中位增幅约为0.004 mm，平均变化反而降低约0.60 mm。仅按升降次数判断这一垂直影响，会掩盖实际效果量的差别。

多普勒速度在453个配对中降低水平RMSE，典型降幅约0.15 mm，平均降幅1.55 mm。相较已有接收机速度，它在本配置中主要提供增量补充。协方差膨胀则呈现另一种取舍：共同完成的513例中，水平RMSE中位增加0.98 mm、平均增加24.24 mm；航向平均降低1.739°，中位略增0.00026°。结合新增六个完成案例，该策略的主要价值集中于部分严重冲突，而普通案例的位置误差可能付出代价。

## 4.4 两类GNSS失锁中的机身速度作用

机身速度的最大收益出现在平移观测丢失而航向保留的情况。表5分别比较全部GNSS丢失和保留航向两类输入条件，每种时长均包含九个指定失锁位置，指标为完整274 s窗口的水平RMSE。

表5 机身水平速度在两类失锁条件下的表现

| 可用GNSS观测 | 失锁时长（s） | 完整融合中位RMSE（m） | 移除机身速度中位RMSE（m） | 配对差中位数（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部GNSS丢失 | 10 | 1.794 | 1.794 | -0.0002 |
| 全部GNSS丢失 | 20 | 10.292 | 10.301 | -0.0036 |
| 全部GNSS丢失 | 30 | 33.596 | 33.634 | -0.0377 |
| 保留航向 | 10 | 0.126 | 1.603 | -1.4787 |
| 保留航向 | 20 | 0.241 | 7.961 | -7.7499 |

配对差先逐案例计算再取中位数，因而可与两列独立中位数之差不同。保留航向时，10 s和20 s失锁下的完整融合误差分别维持在0.126和0.241 m，而移除速度辅助后分别为1.603和7.961 m。航向使机身速度能够保持导航系转换，并提供辅助更新事件，九个位置均得到水平误差改善。

全部GNSS丢失时，完整融合与移除速度辅助的结果十分接近，20 s和30 s失锁已对应约10 m和34 m的全窗RMSE。接口速度消息的存在与滤波器实际可接受的辅助更新之间存在区别；本实现的航向和调度依赖使其在完全失锁中难以发挥同样作用。

进一步采用显式IMU间隔处理的另一组135次实验，分别评价故障区间、故障末端和恢复阶段。保留航向的10 s、20 s失锁中，九位置水平RMSE的算术均值分别由移除速度辅助时的7.870、30.474 m降至完整融合的0.431、0.860 m，两个条件下九个位置均改善。故障结束前最后实测历元的水平误差均值分别由17.314、66.070 m降至0.737、1.432 m；恢复后最初5 s的水平RMSE均值由2.944、11.024 m降至0.143、0.260 m。该组结果给出细时域效果，表5仍保留原全窗评价。保留航向期间，每例在机身水平速度和倾角两个通道各接受50或100次更新；全部失锁期间机身辅助更新为零。两个保留航向条件的故障内垂直RMSE均变化分别为+0.108和+0.189 m，体现水平收益伴随的垂向影响。

## 4.5 动基线与因子图路线的横向比较

RTKLIB四种动基线配置在BY2中得到60～194个新鲜固定解历元，期望历元数为1370；各自有效支持下的航向RMSE为4.512°～20.647°。有效率和有效历元误差的排序并不一致。载波相位罗盘实现也在本安装数据中呈现较大误差，说明短基线上的观测质量、天线几何与固定解验证对实际结果具有重要影响。

为检查比较物理量的影响，补充分析按名义侧向基线，将欧拉航向转换为投影基线方向。在原有效支持上，两者的差值RMS仅为0.031°～0.044°，外部航向RMSE最多改变约0.0043°。这一差异远小于所观察到的罗盘误差，指向输入质量与安装几何等更主要的解释方向。

因子图结果反映了惯性输入连续性的重要性。OiSAM采用一次初始化时，在BY2、BY2H和BY2O分别输出275/275、0/271和55/378个正式状态。按预先确定的惯性连续段分别初始化后，主要动态输出增加到275、267和370个，对应三维位置RMSE约为0.108、0.077和0.065 m。该分段实验采用GNSS1天线点，并将段首先验与动态状态分开统计。Wen与GNC路线提供位置估计，没有自行估计的航向指标。将支持率、初始化和物理输出点与误差并列，可以更准确地理解各路线在实际记录中的表现。

显式IMU实际间隔、分段初始化及配套观测处理构成组合敏感性实验。共同支持上，BY2H、BY2O水平RMSE分别由0.068369、0.055648变为0.068056、0.054444 m，支持为58556/58580和72810/76548历元；变化反映整套处理的作用。

## 4.6 附加实测中的长缺测与初始化可用性

四段NMB均提供了双固定航向，两个配置完成了全段数值运行。其相邻有效GNSS位置观测之间出现163.0～172.6 s的最长间隔，显著长于前述10～30 s受控失锁。表6显示，时间对齐后的两种配置在这四段中均产生了较大的水平位置误差，完整融合的增益也随序列而变化。完整融合在NMB1～NMB4的航向RMSE分别为3.015°、2.384°、6.870°和0.983°。原始导航输出在缺测中段发生明显位置漂移，GNSS恢复后重新靠近接收机轨迹。

表6 八段附加记录的导航误差与可用性

| 序列 | 有效航向历元 | 最长位置观测间隔（s） | 基准水平RMSE（m） | 本文水平RMSE（m） | 匹配/记录历元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMB1 | 771 | 163.0 | 1169.4 | 1647.7 | 80272/93265 |
| NMB2 | 750 | 165.2 | 674.4 | 897.3 | 79907/81810 |
| NMB3 | 904 | 165.4 | 11047.0 | 10265.4 | 80929/81950 |
| NMB4 | 697 | 172.6 | 1130.0 | 955.3 | 77588/78609 |
| XB1 | 0 | — | — | — | 0/91751 |
| XB2 | 0 | — | — | — | 0/84434 |
| XB3 | 0 | — | — | — | 0/80304 |
| XB4 | 0 | — | — | — | 0/79736 |

基准采用航向质量控制与接收机速度，航向历元数统计完整接收机记录。匹配数为两个配置共同的评价支持，分母为该段实际机身记录历元。XB1～XB4均没有双接收机同时固定的航向观测，两个配置均无法按既定规则初始化，因此以零输出保留在表中。

这一组实测补充了受控失锁之外的工作条件：约三分钟的有效GNSS观测中断会使惯性传播误差大量积累，而当前机身辅助仍依赖有效GNSS更新事件。短基线方向恢复和位置更新可以重新约束状态，但不能消除已经发生的中断期间漂移。

# 5 讨论

各项观测在完整系统中承担不同作用。短基线航向直接补充低速和非前进运动中的方向信息，是自然序列航向改善的主要来源；机身倾角对横滚、俯仰提供稳定约束；水平速度在普通案例中的中位增益较小，却能在保留航向的平移失锁中大幅降低漂移。因而，多源融合的价值不仅体现在观测数量，也体现在每一来源对状态的约束方向和进入滤波器的条件。

两类失锁结果揭示了速度冗余的具体含义。机身速度对接收机平移观测提供补充，但其导航系表达依赖航向，实际调度也依赖有效GNSS事件。失去平移观测与失去全部方向、位置和速度信息，是不同的工作条件。保持独立姿态来源或接触运动学并设置独立调度入口，可以进一步扩展辅助作用，但本文结果首先给出了当前系统中保留方向信息时的明确收益。

协方差膨胀表现为完成率与普通场景误差的权衡。降低冲突观测的影响，可减小异常修正引起的发散风险，同时增加对惯性传播的依赖。本实验增加六个完成案例，却使共同完成案例的典型水平误差略增。这一结果提示，设计观测权重时应同时观察严重故障、常规误差和各姿态分量，而非只依据某一指标选择参数。

本研究包含三个主评价序列、受控扰动及八段附加记录的可用性与迁移评价。所得到的典型收益和故障差异，为这类紧凑平台在不同观测可用条件下选择融合配置提供了依据。

# 6 结论

本文构建并评价了融合短基线航向和机身运动信息的四足机器人GNSS/INS方法。三个实测序列的水平位置RMSE低于0.10 m，航向RMSE为1.886°～2.434°。成对消融显示，机身倾角稳定改善横滚与俯仰，多普勒提供较小的典型增益，协方差膨胀提高部分严重扰动案例的完成率。机身水平速度在保留航向的GNSS位置与速度失锁中具有最明显的位置收益，完全GNSS失锁则受到坐标转换和调度依赖的限制。附加实测中的长缺测漂移和无初始航向情况进一步给出了失效边界。结果说明了紧凑四足机器人利用已有导航与机身信息的融合方式及其关键工作条件。

# 参考文献

Chang Y, Wang Y, Shen Y, Ji C（2021）A new fuzzy strong tracking cubature Kalman filter for INS/GNSS. GPS Solutions 25:120. https://doi.org/10.1007/s10291-021-01148-5

Fixposition（2024）Vision RTK 2 Quick Start Guide，Version 2024.05。https://docs.fixposition.com/fd/

Hartley R, Ghaffari M, Eustice RM, Grizzle JW（2020）Contact-aided invariant extended Kalman filtering for robot state estimation. International Journal of Robotics Research 39:402–430. https://doi.org/10.1177/0278364919894385

Jiang C, Zhang S, Li H, Li Z（2021）Performance evaluation of the filters with adaptive factor and fading factor for GNSS/INS integrated systems. GPS Solutions 25:130. https://doi.org/10.1007/s10291-021-01165-4

Liu X, Ballal T, Chen H, Al-Naffouri TY（2022）Constrained Wrapped Least Squares: A Tool for High-Accuracy GNSS Attitude Determination. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 71:8005315. https://doi.org/10.1109/TIM.2022.3193412

Pavlasek N, Walsh A, Forbes JR（2021）Invariant Extended Kalman Filtering Using Two Position Receivers for Extended Pose Estimation. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp 5582–5588. https://doi.org/10.1109/ICRA48506.2021.9561150

Solà J（2017）Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter. arXiv:1711.02508. https://arxiv.org/abs/1711.02508

Teunissen PJG（2010）Integer least-squares theory for the GNSS compass. Journal of Geodesy 84:433–447. https://doi.org/10.1007/s00190-010-0380-8

Unitree Robotics（2026）Public Go2 interfaces and nominal model descriptions. https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2 https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros

Wang D, Dong Y, Li Z, Li Q, Wu J（2020）Constrained MEMS-Based GNSS/INS Tightly Coupled System With Robust Kalman Filter for Accurate Land Vehicular Navigation. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 69(7):5138–5148. https://doi.org/10.1109/TIM.2019.2955798

Wen W, Pfeifer T, Bai X, Hsu L-T（2021）Factor graph optimization for GNSS/INS integration: A comparison with the extended Kalman filter. NAVIGATION 68(2):315–331. https://doi.org/10.1002/navi.421

Wen W, Zhang G, Hsu L-T（2022）GNSS Outlier Mitigation via Graduated Non-Convexity Factor Graph Optimization. IEEE Transactions on Vehicular Technology 71(1):297–310. https://doi.org/10.1109/TVT.2021.3130909

Yang Z, Ding X, Yang Y, Wang Q（2025）OiSAM-FGO: an efficient factor graph optimization algorithm for GNSS/INS integrated navigation system. Satellite Navigation 6:23. https://doi.org/10.1186/s43020-025-00173-w